DOCUMENTATION TECHNIQUE

Active Directory, RODC et pfSense

Déploiement sous VMware Workstation · Windows Server 2019 · pfSense CE

Architecture segmentée pour un laboratoire PME simulé

Cette documentation consolide les éléments présents dans les documents sources fournis. Les résultats de validation sont rapportés tels qu’ils y sont décrits.

# Sommaire

1. Contexte et objectifs

2. Topologie et adressage

3. Hyperviseur et machines virtuelles

4. pfSense : règles et segmentation

5. Architecture Active Directory

6. DNS et réplication

7. GPO : déploiement et tests

8. Sécurité : PRP du RODC

9. Validation, dépannage et mode dégradé

10. Structure et conclusion

# 1. Contexte et objectifs

Le laboratoire vise à construire une infrastructure d’identité complète et cloisonnée : un contrôleur de domaine inscriptible (DC01), un contrôleur de domaine en lecture seule pour la filiale (RODC01), un service DNS intégré à Active Directory, un DHCP distribué par pfSense et des postes clients joints au domaine.

## Objectifs opérationnels

Centraliser l’authentification et l’annuaire avec AD DS sur Windows Server 2019.

Séparer le réseau serveurs du réseau utilisateurs au moyen de pfSense.

Démontrer la réplication unidirectionnelle vers un RODC et l’utilisation d’une politique de réplication des mots de passe.

Joindre les postes clients au domaine et appliquer une GPO en moins de 90 secondes, selon la validation décrite dans les sources.

Vérifier la dépendance critique entre AD et DNS, notamment les enregistrements SRV.

# 2. Topologie et adressage

Le WAN de pfSense est raccordé en NAT au réseau de l’hôte. Les deux réseaux internes sont des VMnet host-only, isolés dans VMware Workstation. VMnet2 porte les serveurs ; VMnet1 porte le RODC et les clients.

Internet / Hôte
       │ WAN — NAT
   [ pfSense CE ]
    ├─ LAN 10.10.20.1/24 ── SEG_SRV ── DC01 10.10.20.10
    └─ OPT1 10.10.10.1/24 ─ SEG_USR ── RODC01 10.10.10.20 + CLI01…CLI10

| Équipement | Rôle | Adresse / masque | Passerelle | DNS préféré |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pfSense | WAN (NAT) | DHCP / automatique | — | — |
| pfSense | LAN — serveurs | 10.10.20.1 /24 | 10.10.20.1 | 127.0.0.1 |
| pfSense | OPT1 — utilisateurs | 10.10.10.1 /24 | 10.10.10.1 | 127.0.0.1 |
| DC01 | AD DS / DC / DNS / DHCP | 10.10.20.10 /24 | 10.10.20.1 | 10.10.20.10 (lui-même) |
| RODC01 | Contrôleur en lecture seule | 10.10.10.20 /24 | 10.10.10.1 | 10.10.10.20 (lui-même) |
| SRV02 (optionnel) | Serveur supplémentaire | 10.10.20.20 | 10.10.20.1 | Selon DNS AD |
| CLI01…CLI10 | Postes clients | DHCP sur OPT1 | 10.10.10.1 | Distribué par pfSense / AD |

# 3. Hyperviseur et machines virtuelles

| VMnet | Sous-réseau | Mode | DHCP VMware |
| --- | --- | --- | --- |
| VMnet1 | 10.10.10.0/24 | Host-only | Désactivé |
| VMnet2 | 10.10.20.0/24 | Host-only | Désactivé |

Créer les deux VMnet dans l’éditeur réseau VMware et désactiver le DHCP VMware.

Raccorder le WAN de pfSense au réseau NAT de l’hôte, puis LAN à VMnet2 et OPT1 à VMnet1.

Créer les VM Windows Server 2019 pour DC01 et RODC01 ; réserver leurs adresses dans pfSense lorsque nécessaire.

Laisser pfSense fournir le DHCP sur LAN et OPT1 afin d’éviter deux serveurs DHCP concurrents.

# 4. pfSense : règles et segmentation

## Interfaces et services

| Interface | Réseau | Fonction |
| --- | --- | --- |
| WAN | NAT / pont vers l’hôte | Accès Internet et réseau hôte |
| LAN | 10.10.20.1/24 | Segment serveurs |
| OPT1 | 10.10.10.1/24 | Segment utilisateurs |

## Décomposition fonctionnelle des règles

WAN : conserver la politique entrante restrictive par défaut ; le NAT sortant permet aux réseaux internes d’accéder au WAN.

LAN : autoriser les flux nécessaires entre les serveurs et pfSense ; le DNS AD de DC01 est la référence pour le domaine.

OPT1 : autoriser les clients vers les services AD/DNS nécessaires et vers DC01 à travers pfSense ; limiter les flux non requis vers le segment serveurs.

Inter-segments : le routage est contrôlé par les règles pfSense ; l’objectif est d’empêcher un accès utilisateur générique au réseau serveurs tout en autorisant les ports AD indispensables.

DHCP : actif sur LAN et OPT1 ; utiliser des réservations MAC pour DC01 et RODC01.

DNS Resolver / Forwarder : configuré pour s’appuyer sur DC01 ; l’interface web est accessible à https://10.10.20.1.

## Ports AD à prévoir lors du durcissement

| Service | Port(s) | Usage |
| --- | --- | --- |
| DNS | 53 TCP/UDP | Résolution AD et clients |
| Kerberos | 88 TCP/UDP | Authentification |
| LDAP / LDAPS | 389 TCP/UDP / 636 TCP | Annuaire |
| SMB | 445 TCP | SYSVOL et scripts |
| RPC / réplication | 135 TCP + ports RPC dynamiques | Administration et réplication |
| Global Catalog | 3268/3269 TCP | Recherche AD / GC |

# 5. Architecture Active Directory

Le domaine documenté est corp.lan, avec le nom NetBIOS CORP. DC01 est le contrôleur inscriptible (RWDC) et héberge AD DS, DNS et DHCP. RODC01 est placé dans le segment utilisateur / filiale et conserve une copie en lecture seule de l’annuaire.

## Promotion de DC01

Rename-Computer -NewName "DC01" -Restart
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -IPAddress 10.10.20.10 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 10.10.20.1
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -ServerAddresses 10.10.20.10
Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
Install-ADDSForest -DomainName "corp.lan" -DomainNetBIOSName "CORP" -InstallDns:$true -Force

## Promotion de RODC01

Rename-Computer -NewName "RODC01" -Restart
Add-Computer -DomainName "corp.lan" -Credential (Get-Credential CORP\Administrator) -Restart
Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
Install-ADDSDomainController -DomainName "corp.lan" -InstallDns:$true -ReadOnlyReplica:$true -Force

# 6. DNS et réplication

Chaque contrôleur se référence lui-même comme DNS préféré, conformément aux sources. Cette configuration soutient la résolution des enregistrements SRV tels que _ldap._tcp.dc._msdcs.corp.lan, nécessaires à la localisation des services AD.

nslookup -type=srv _ldap._tcp.dc._msdcs.corp.lan 10.10.20.10
repadmin /replsummary
repadmin /showrepl DC01
repadmin /showrepl RODC01
repadmin /syncall /AeP
Get-ADReplicationPartnerMetadata -Target RODC01

Interprétation attendue : les partenaires de réplication doivent apparaître sans échec ; les enregistrements SRV doivent retourner les contrôleurs de domaine ; les attributs de RODC01 doivent indiquer un contrôleur global et une réplication en lecture seule.

# 7. GPO : déploiement et tests

Un poste Windows 11 (par exemple CLI01) est joint à corp.lan. La stratégie « Corporate Wallpaper » peut être liée au domaine et pointer vers un fichier partagé dans NETLOGON.

Add-Computer -DomainName "corp.lan" -Credential (Get-Credential CORP\Administrator) -Restart
gpupdate /force
gpresult /r
# Exemple de chemin de ressource
\\DC01\NETLOGON\wallpaper\corp.jpg

Vérifier la présence du poste dans l’OU attendue et l’existence du lien GPO.

Lancer gpupdate /force puis contrôler gpresult /r.

Mesurer le délai d’application ; la cible indiquée dans les sources est inférieure à 90 secondes.

Répéter depuis le segment OPT1 afin de vérifier que la GPO et les accès SYSVOL traversent correctement le filtrage.

# 8. Sécurité : PRP du RODC

Par défaut, aucun mot de passe n’est mis en cache sur le RODC. La PRP doit autoriser uniquement les comptes nécessaires à la filiale et refuser les comptes privilégiés. Le groupe d’autorisation indiqué dans les sources est « Allowed RODC Password Replication Group ».

| Élément PRP | Décision recommandée | Justification |
| --- | --- | --- |
| PRP Allowed | Groupe des utilisateurs de la filiale | Limiter le cache aux comptes OPT1 |
| PRP Denied | Administrateurs du domaine, comptes sensibles et comptes de service critiques | Éviter l’exposition d’identifiants privilégiés |
| Cache local | Pré-remplissage uniquement si nécessaire | Maintenir le mode dégradé sans dépendance excessive |
| Administration | Compte RODC Administrator dédié | Séparer l’administration locale des droits de domaine |

Get-ADDomainController -Identity RODC01 | Set-ADObject -Add @{
  "msDS-RevealOnDemandGroup" = @("CN=Allowed RODC Password Replication Group,CN=Groups,DC=corp,DC=lan")
}
repadmin /replsummary

# 9. Validation, dépannage et mode dégradé

| Test | Commande / observation | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| Adressage | ipconfig /all | IP, passerelle et DNS conformes |
| Connectivité | ping 10.10.20.10 ; ping 10.10.10.20 | Réponse à travers pfSense selon les règles |
| DNS AD | nslookup -type=srv _ldap._tcp.dc._msdcs.corp.lan | Réponse SRV valide |
| Réplication | repadmin /replsummary ; /showrepl | Aucune erreur de partenaire |
| GPO | gpupdate /force ; gpresult /r | GPO appliquée, cible < 90 s |
| Mode dégradé | Arrêt contrôlé du DNS sur DC01 | Ouverture de session de domaine en échec ; redémarrage puis retour à la normale |

## Dépannage prioritaire

Si l’authentification échoue, vérifier en premier le DNS préféré de chaque DC et la présence des SRV AD.

Si la réplication échoue, contrôler les routes pfSense, les règles inter-segments, la résolution des noms et l’heure système.

Si la GPO ne s’applique pas, vérifier la jointure au domaine, le lien de la GPO, SYSVOL/NETLOGON et le résultat gpresult.

Si RODC01 ne peut pas authentifier en filiale, vérifier la PRP et le pré-remplissage du cache pour les comptes autorisés.

# 10. Structure et conclusion

## Structure logique recommandée

corp.lan
├── Domain Controllers
│   ├── DC01 (RWDC, DNS, DHCP)
│   └── RODC01 (RODC, DNS, filiale)
├── OU=Serveurs
├── OU=Utilisateurs-Filiale
├── OU=Postes-Clients
└── GPO=Corporate Wallpaper

## Conclusion

L’architecture fournit une séparation claire entre serveurs et utilisateurs, un service d’identité centralisé, un point de résilience en filiale et une base de validation reproductible. Le point de vigilance majeur reste la cohérence DNS/AD et l’ouverture strictement contrôlée des flux nécessaires entre LAN et OPT1. Les éléments marqués comme validés correspondent aux résultats rapportés dans les fichiers sources ; ils doivent être rejoués dans l’environnement cible avant une mise en production.