🛡️ Integrated Active Directory & Network Lab

VMware Workstation · Windows Server 2022 · pfSense CE

💡  Conception et déploiement d'un contrôleur de domaine Windows Server 2022 avec DNS intégré à Active Directory pour un labo PME simulé. Déploiement complémentaire d'un RODC dans le segment utilisateur pour démontrer la réplication unidirectionnelle AD ↔ RODC. Validée : la dépendance critique AD ↔ DNS en configurant chaque DC pour qu'il pointe vers lui-même comme serveur DNS préféré. Résultat : infrastructure d'identité pleinement fonctionnelle, postes clients rejoignent le domaine et appliquent les GPO en moins de 90 secondes.

Table of Contents

• 1. Lab Objective

• 2. Software & Components

• 3. Network Architecture

• 4. Detailed Configuration

• 5. Validation

• 6. Next Steps

• 7. Screenshots

1.  Lab Objective

Contrôleur de domaine Windows Server 2022 (DC01) avec AD DS, DNS et DHCP intégrés

RODC01 (Read-Only Domain Controller) dans le segment utilisateur — réplication AD unidirectionnelle

Pare-feu pfSense isolant les segments serveur et utilisateur

Postes clients rejoignent le domaine et appliquent les GPO en moins de 90 secondes

⚠️  Dépendance critique AD ↔ DNS : il est impossible d'ouvrir une session de domaine si le service DNS est arrêté. Les enregistrements SRV AD (_ldap._tcp.dc._msdcs) sont essentiels à l'authentification. Chaque DC doit se référencer lui-même comme DNS préféré.

2.  Software & Components

| Composant | Logiciel / Version | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Hyperviseur | VMware Workstation Pro | Hôte des VMs |
| Pare-feu / Routeur | pfSense CE | Isolation segments LAN / OPT1 |
| Contrôleur principal | Windows Server 2022 (DC01) | AD DS + DNS + DHCP (RW) |
| RODC | Windows Server 2022 (RODC01) | Read-Only DC – segment user |
| Images ISO | Portail de licences Microsoft | Support d'installation |
| Documentation | Markdown + Mermaid + Pandoc | Documentation technique |

3.  Network Architecture

3.1  Topology

💡  The lab uses a 3-segment layout behind pfSense. VMnet2 hosts the writable DC (DC01), VMnet1 hosts the read-only DC (RODC01) and client workstations. Both segments are host-only and isolated in VMware.

┌──────────────────────────┐
                              │   🌐  Internet / Host    │
                              │       (WAN – NAT)        │
                              └────────────┬─────────────┘
                                           │
                                           ▼
                              ┌──────────────────────────┐
                              │    🛡️  pfSense CE        │
                              └──┬────────────────────┬───┘
                  LAN 10.10.20.1/24│           │OPT1 10.10.10.1/24
                                 ▼             ▼
       ┌──────────────────────────┐   ┌──────────────────────────┐
       │  🏢  SEG_SRV  10.10.20.0/24│   │  👥  SEG_USR  10.10.10.0/24│
       │                          │   │                          │
       │  ┌────────────────────┐  │   │  ┌────────────────────┐  │
       │  │ 🖥️  DC01  10.10.20.10│  │   │  │ 🔒  RODC01 10.10.10.20│  │
       │  │ AD DS / DNS / DHCP │  │   │  │ Read-Only DC       │  │
       │  └────────────────────┘  │   │  └────────────────────┘  │
       │                          │   │                          │
       │  ┌────────────────────┐  │   │  ┌────────────────────┐  │
       │  │ 🖥️  SRV02  (opt.) │  │   │  │ 💻  CLI01..CLI10   │  │
       │  │ 10.10.20.20        │  │   │  │ DHCP from pfSense  │  │
       │  └────────────────────┘  │   │  └────────────────────┘  │
       └──────────────────────────┘   └──────────────────────────┘

3.2  IP Addressing Table

| Appareil | Rôle | IP / Masque | Passerelle | DNS préféré |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pfSense | WAN (NAT) | DHCP / auto | — | — |
| pfSense | LAN (Serveurs) | 10.10.20.1 / 24 | 10.10.20.1 | 127.0.0.1 |
| pfSense | OPT1 (Utilisateurs) | 10.10.10.1 / 24 | 10.10.10.1 | 127.0.0.1 |
| DC01 | AD / DC / DNS / DHCP | 10.10.20.10 / 24 | 10.10.20.1 | 10.10.20.10 (self) |
| RODC01 | Read-Only DC | 10.10.10.20 / 24 | 10.10.10.1 | 10.10.10.20 (self) |

3.3  VMware Segmentation

| VMnet | Réseau | Mode | DHCP VMware |
| --- | --- | --- | --- |
| VMnet1 | 10.10.10.0/24 | Host-only | ❌ Désactivé |
| VMnet2 | 10.10.20.0/24 | Host-only | ❌ Désactivé |

🧠  Le DHCP est délégué à pfSense sur les interfaces LAN et OPT1.

4.  Detailed Configuration

4.1  pfSense CE

Interfaces

| Interface | Réseau | Rôle |
| --- | --- | --- |
| WAN | NAT (bridge) | Accès internet / réseau hôte |
| LAN | 10.10.20.1/24 | Segment serveurs |
| OPT1 | 10.10.10.1/24 | Segment utilisateurs |

DHCP Server — actif sur LAN et OPT1

NAT — sur l'interface WAN (sortie vers l'hôte)

DNS Forwarder / Resolver — pointant vers DC01

Interface web : https://10.10.20.1  ·  identifiants par défaut admin / pfsense

4.2  DC01 — Windows Server 2022 (Writable DC)

Static IP configuration

IPv4       : 10.10.20.10

Subnet mask: 255.255.255.0 (/24)

Gateway    : 10.10.20.1

DNS        : 10.10.20.10  ← SELF-REFERENCED (critical for AD)

⚠️  Le DNS doit impérativement pointer vers DC01 lui-même, sinon AD ne fonctionne pas.

Installed roles

| Rôle | Description |
| --- | --- |
| AD DS | Active Directory Domain Services — annuaire central |
| DNS | Serveur DNS avec zones intégrées à AD |
| DHCP | Attribution automatique d'adresses IP aux clients |

PowerShell — promote DC01

POWERSHELL

# 1. Rename the server

Rename-Computer -NewName "DC01" -Restart

# 2. Set a static IP (or use the GUI / sconfig)

New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" `

-IPAddress 10.10.20.10 -PrefixLength 24 `

-DefaultGateway 10.10.20.1

Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" `

-ServerAddresses 10.10.20.10

# 3. Install the AD DS role + management tools

Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services `

-IncludeManagementTools

# 4. Create a new forest and promote DC01

Install-ADDSForest `

-DomainName "corp.lan" `

-DomainNetBIOSName "CORP" `

-InstallDns:$true `

-CreateDnsDelegation:$false `

-DatabasePath "C:\Windows\NTDS" `

-LogPath "C:\Windows\NTDS" `

-SysvolPath "C:\Windows\SYSVOL" `

-Force:$true

4.3  RODC01 — Read-Only Domain Controller

Un second Windows Server 2022 agit comme Read-Only DC dans le segment utilisateur (10.10.10.0/24). Il :

Réplique la base AD depuis DC01 (flux unidirectionnel, lecture seule).

Sert les requêtes d'authentification des utilisateurs distants sans aller-retour WAN.

Est idéal pour les sites à sécurité physique réduite (aucune copie inscriptible d'AD conservée localement).

Est administré par un compte dédié RODC Administrator (séparation des rôles).

Static IP configuration (RODC01)

IPv4       : 10.10.10.20

Subnet mask: 255.255.255.0 (/24)

Gateway    : 10.10.10.1

DNS        : 10.10.10.20  ← self-reference (pattern identique à DC01)

PowerShell — promote RODC01

POWERSHELL

# 1. Rename and join the future RODC to the domain

Rename-Computer -NewName "RODC01" -Restart

Add-Computer -DomainName "corp.lan" `

-Credential (Get-Credential CORP\Administrator) `

-Restart

# 2. Install the AD DS role + management tools

Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services `

-IncludeManagementTools

# 3. Promote as a Read-Only Domain Controller

Install-ADDSDomainController `

-DomainName "corp.lan" `

-Credential (Get-Credential CORP\Administrator) `

-SiteName "Default-First-Site-Name" `

-InstallDns:$true `

-ReadOnlyReplica:$true `

-Force:$true

Password Replication Policy (PRP)

⚠️  Configurer la PRP pour autoriser uniquement les comptes du segment OPT1 à être mis en cache sur le RODC. Par défaut, aucun mot de passe n'est caché sur le RODC.

POWERSHELL

# Allow a security group to be replicated to RODC01

Get-ADDomainController -Identity RODC01 |

Set-ADObject -Add @{

'msDS-RevealOnDemandGroup' = @(

'CN=Allowed RODC Password Replication Group,CN=Groups,DC=corp,DC=lan'

)

}

# Verify replication status

repadmin /replsummary

repadmin /showrepl

Get-ADReplicationPartnerMetadata -Target RODC01

4.4  Client Workstations & GPO

Join a Windows 11 client to the domain

POWERSHELL

# Run on the client (CLI01)

Add-Computer -DomainName "corp.lan" `

-Credential (Get-Credential CORP\Administrator) `

-Restart

# Force a Group Policy refresh (and validate < 90 s target)

gpupdate /force

gpresult /r

PowerShell — Deploy a corporate wallpaper GPO

POWERSHELL

# Create a new GPO linked at the domain level

New-GPO -Name "Corporate Wallpaper" | `

Set-GPPrefRegistryValue -Context Computer `

-Key "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" `

-ValueName "Wallpaper" `

-Type String `

-Value "\\DC01\NETLOGON\wallpaper\corp.jpg" `

-Action Update

# Enable the GPO

Set-GPRegistryValue -Name "Corporate Wallpaper" `

-Key "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" `

-ValueName "Wallpaper" `

-Type String `

-Value "\\DC01\NETLOGON\wallpaper\corp.jpg"

# Force replication to RODC01

repadmin /syncall /AeP

5.  Validation

✅  Toutes les vérifications ci-dessous ont été exécutées et validées.

5.1  AD / DNS / Replication

☑ DC01 promu avec succès (Get-ADDomainController retourne DC01)

☑ RODC01 promu avec succès (IsGlobalCatalog = True, ReadOnlyReplica = True)

☑ Résolution dynamique des enregistrements SRV AD (_ldap._tcp.dc._msdcs.corp.lan)

☑ Réplication AD : DC01 ↔ RODC01 (repadmin /replsummary)

☑ PRP configurée sur RODC01 (msDS-RevealOnDemandGroup)

5.2  Connectivity

☑ Réseaux VMware isolés (host-only VMnet1 / VMnet2)

☑ pfSense : DHCP actif sur LAN/OPT1, WAN en NAT

☑ Connectivité bidirectionnelle DC01 ↔ pfSense ↔ RODC01 (ping)

☑ nslookup depuis un client OPT1 vers DC01 (résolution DNS)

5.3  PowerShell — end-to-end validation script

POWERSHELL

# Comprehensive validation — run from any domain-joined machine

$dc   = "DC01"

$rodc = "RODC01"

$dns  = "10.10.20.10"

Write-Host "=== Domain Controllers ===" -ForegroundColor Cyan

Get-ADDomainController -Filter * |

Select-Object Name, IPv4Address, IsGlobalCatalog, OperatingSystem |

Format-Table -AutoSize

Write-Host "=== DNS SRV records ===" -ForegroundColor Cyan

nslookup -type=srv _ldap._tcp.dc._msdcs.corp.lan $dns

Write-Host "=== Replication summary ===" -ForegroundColor Cyan

repadmin /replsummary

repadmin /showrepl $dc

repadmin /showrepl $rodc

Write-Host "=== GPO application on a client ===" -ForegroundColor Cyan

gpresult /r

5.4  Failure-mode test (DNS down)

⚠️  Test expérimental : arrêt du service DNS sur DC01 → l'ouverture de session de domaine échoue immédiatement. Le service est ensuite redémarré et la session redevient fonctionnelle. Confirme la dépendance critique AD ↔ DNS.

7.  Screenshots

💡  Les captures sont stockées dans docs/screenshots/ du dépôt GitHub.

| # | Caption | Fichier |
| --- | --- | --- |
| Fig. 1 | Éditeur de réseau VMware (VMnet1 / VMnet2) | vmware-network-editor.png |
| Fig. 2 | ipconfig /all sur DC01 (IP statique + DNS self) | dc01-ipconfig.png |
| Fig. 3 | ipconfig /all sur RODC01 | rodc01-ipconfig.png |
| Fig. 4 | Interface web pfSense (https://10.10.20.1) | pfsense-web.png |
| Fig. 5 | Captures réseau (ping / nslookup) | network-captures.png |
| Fig. 6 | Active Directory Users and Computers (RODC01) | aduc-rodc01.png |

— End of document —